STEINEL DIY Lampada a sensore E27 per interno

RS 16 L S

Dimensioni (Ø x H): 275 x 95 mm;Con lampadina: No;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Con telecomando: No;VPE1, EAN: 4007841738013;Applicazione, luogo: Interni;Applicazione, locale: corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, vano scala, WC / docce, Esterno, Interni;colore: bianco;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete, soffitto;Montaggio: Parete, Soffitto, In superficie;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -10 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Plastica;Materiale della copertura: Vetro opalino;Allacciamento alla rete: 230 – 240 V / 50 Hz;Uscita di comando 1, ohmica: 800 W;Consumo proprio: 1,1 W;Altezza di montaggio max.: 4,00 m;Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz;Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: Ø 8 m (50 m²);Raggio d'azione tangenziale: Ø 8 m (50 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Potenza di trasmissione: < 1 mW;Lampadina sostituibile: Lampada standard;Zoccolo: E27;Accensione graduale della luce: No;Luce continua: commutabile;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min;Funzione luce di base: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: master/master;Collegamento in rete via: Cavo;Lampade fluorescenti ballast elettronico: 100 W;Lampade LED < 2 W: 25 W;Lampade LED > 8 W: 100 W;Lampade LED > 2 W < 8 W: 50 W;Potenza: 60 W;Angolo di apertura: 160 °;Grado di protezione, soffitto: IP44;Angolo di rilevamento: 360 °;Categoria die prodotto: Lampada a sensore E27 per interno

Produttore Steinel

Art. n. 738013

Denominazione ordine RS 16 L S

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione