STEINEL DIY Sensor-LED-Innenleuchte

RS 20 S

Sensor-LED-Innenleuchte mit Hochfrequenz-Sensor als Wand- und Deckenleuchte aus Kunststoff IP44, 3000 K, Innenliegender 360° Hochfrequenz-Sensor; Ø 1  -  8 m Reichweite elektronisch einstellbar; Abschottung der Reichweite durch beiliegende Abdeckbleche möglich; geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, optionales Grundlicht, Nachlaufzeit und Schwellwert, Softlichtstart, Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; <br>Abmessungen (Ø x H): 280 x 110 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 9,4 W; HF-Sensor: 5,8 GHz; Lichtstrom: 942 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Lichtstromrückgang nach LM80: L80B10; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; optionales Grundlicht 10/30 Min., ganze Nacht, 10 %; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von 10 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 079734

Bestellbezeichnung RS 20 S

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen