STEINEL DIY Sensor-LED-binnenlamp

RS 200 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth

Afmetingen (Ø x H): 263 x 53 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Smartphone, Tablet, App, Bluetooth Mesh;Met afstandsbediening: Nee;Variant: met bewegingsmelder & Bluetooth;VPE1, EAN: 4007841078782;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: trappenhuis, Binnen, functionele ruimte / bergruimte, hal / gang, verblijfsruimte;kleur: antraciet;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand, plafond;Montage: Plafond, Wand;Slagvastheid: IK10;Bescherming: IP54;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Montagehoogte max.: 4,00 m;HF-techniek: 5,8 GHz;Slavemodus instelbaar: Ja;Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden;Elektronische instelling: Ja;Reikwijdte radiaal: Ø 8 m (50 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 8 m (50 m²);Schemerschakelaar: Ja;Zendvermogen: < 1 mW;Lichtstroom totaal product: 1165 lm;Totale efficiëntie van het product: 68 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Ja;Permanente verlichting: inschakelbaar, 4 h;Functies: Bewegingssensor, DIM-functie, Lichtsensor, Oriëntatielicht;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 30 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie detail: Led-effectlicht;Basislichtfunctie tijd: 1-60 min.;Hoofdlicht instelbaar: 50 - 100 %;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70): 54000;Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70): 54000;Zekering B10: 134;Zekering B16: 215;Zekering C10: 134;Zekering C16: 215;Basislichtfunctie in procenten: 10 – 100 %;Vermogen: 17,1 W;Index kleurweergave CRI: = 80;Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471: RG1;Openingshoek: 160 °;Registratiehoek: 360 °;Product categorie: Sensor-LED-binnenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 078782

Bestelaanduiding RS 200 SC met bewegingsmelder & Bluetooth

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen