STEINEL DIY Sensor-LED-buitenlamp

DL Vario Quattro S

wit

Afmetingen (Ø x H): 310 x 69 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;Variant: wit;VPE1, EAN: 4007841035440;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, Buiten, entree, tuin & oprit, Binnen;kleur: wit;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: plafond;Slagvastheid: IK07;Bescherming: IP54;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 35 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: Kunststof gestructureerd;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 9,8 W;Montagehoogte max.: 6,00 m;Slavemodus instelbaar: Nee;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Ja;Reikwijdte detail: Reikwijdte van 2 - 8 m in 4 richtingen (elk 90°) instelbaar;Reikwijdte radiaal: 4 x 4 m (16 m²);Reikwijdte tangentiaal: 16 x 16 m (256 m²);Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 1000 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 1000 lm;Totale efficiëntie van het product: 102 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led (max. °C): 50000 uur;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Sokkel: zonder;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Ja;Permanente verlichting: inschakelbaar, 4 h;Schemerinstelling: 2 – 1000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 30 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 10/30 min., hele nacht;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Koppeling: Nee;Basislichtfunctie in procenten: 10 %;Basislichtfunctie procent, vanaf: 10 %;Basislichtfunctie procent, tot: 10 %;Index kleurweergave CRI: = 82;Optimale montagehoogte: 2,8 m;Registratiehoek: 360 °;Product categorie: Sensor-LED-buitenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 035440

Bestelaanduiding DL Vario Quattro S wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen