STEINEL DIY Lampada da esterno LED con sensore

GL 60 S

Con lampadina: Sì;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Con telecomando: No;VPE1, EAN: 4007841007881;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, perimetro della casa, giardino, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai;colore: argento;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Montaggio a pavimento;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C;Materiale dell'involucro: Acciaio inossidabile;Materiale della copertura: Vetro opalino;Allacciamento alla rete: 230 – 240 V / 50 Hz;Potenza: 9,78 W;Modalità Slave regolabile: No;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: Ø 12 m (113 m²);Raggio d'azione tangenziale: Ø 24 m (452 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Materiale di copertura: calotte di copertura;Flusso luminoso prodotto totale: 781 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 781 lm;Efficienza totale del prodotto: 79,9 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM6;Lampadina sostituibile: LED sostituibile;Durata utile LED (max °C): 25000 ore;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 20000;Zoccolo: E27;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: Sì;Luce continua: commutabile, 4 ore;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min;Funzione luce di base: Sì;Collegamento in rete: No;Funzione luce di base in percentuale: 10 – 50 %;Funzione luce di base in percentuale, da: 10 %;Funzione luce di base in percentuale, fino a: 50 %;Indice di resa cromatica CRI: = 82;Angolo di rilevamento: 360 °;Categoria die prodotto: Lampada da esterno LED con sensore

Produttore Steinel

Art. n. 007881

Denominazione ordine GL 60 S

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione