STEINEL DIY Luminaire extérieur LED à détection

GL 65 S

avec détecteur de mouvement

• Avec source: oui, source LED
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Avec télécommande: Non
• Variante: avec détecteur de mouvement
• UC1, Code EAN: 4007841069476
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment
• Coloris: anthracite
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: Version sur pied
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: I
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Verre opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Puissance: 8,7 W
• Durée de vie assignée moyenne de l’alimentation à 25 °C: > 36000
• Protection au ras du mur: Non
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Oui
• Portée radiale: r = 6 m (57 m²)
• Portée tangentielle: r = 8 m (101 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Flux lumineux total du produit: 575 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 575 lm
• Efficacité totale du produit: 66 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 36000
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Oui
• Fonctions: Détecteur de mouvement, Potentiomètre
• Réglage crépusculaire: 10 – 2000 lx
• Temporisation: 5 s – 15 min
• Fonction balisage: Oui
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Mise en réseau possible: Non
• Fonction balisage en pourcentage: 10 %
• Fonction balisage en pourcentage, de: 10 %
• Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à: 10 %
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 80
• Angle de détection: 180 °
• Catègorie de produits: Luminaire extérieur LED à détection

Fabricant Steinel

Réf. 069476

Désignation commande GL 65 S avec détecteur de mouvement

Livrer, monter et régler pour être opérationnel