STEINEL DIY Lampada da esterno LED con sensore

L 240 S

Acciaio inox

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 81 x 165 x 305 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Con telecomando: No;Variante: Acciaio inox;VPE1, EAN: 4007841010461;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai;colore: antracite;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK07;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C;Materiale dell'involucro: Acciaio inossidabile;Materiale della copertura: Plastica opalina;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 9,3 W;Durata nominale media alimentatore a 25 °C: > 60000;Altezza di montaggio max.: 3,00 m;Modalità Slave regolabile: No;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: r = 3 m (14 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 10 m (157 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Materiale di copertura: adesivi;Flusso luminoso prodotto totale: 946 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 946 lm;Efficienza totale del prodotto: 101 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM3;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata utile LED (max °C): 60000 ore;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000;Zoccolo: senza;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: No;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 8 sec – 35 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Collegamento in rete: No;Indice di resa cromatica CRI: = 82;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 180 °;Categoria die prodotto: Lampada da esterno LED con sensore

Produttore Steinel

Art. n. 010461

Denominazione ordine L 240 S Acciaio inox

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione