STEINEL DIY Luminaire extérieur LED à détection

L 260 S

• Dimensions (L x l x H): 177 x 102 x 426 mm
• Avec source: oui, source LED
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Avec télécommande: Non
• UC1, Code EAN: 4007841007874
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
• Coloris: argenté
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: I
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C
• Matériau du boîtier: inox
• Matériau du cache: Verre opale
• Alimentation électrique: 230 – 240 V / 50 Hz
• Puissance: 9,87 W
• Hauteur de montage max.: 6,00 m
• Mode esclave réglable: Non
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: r = 6 m (75 m²)
• Portée tangentielle: r = 12 m (302 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Matériau de recouvrement: caches enfichables
• Flux lumineux total du produit: 703 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 703 lm
• Efficacité totale du produit: 71,2 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Écart de couleur LED: SDCM3
• Ampoule: LED interchangeable
• Durée de vie des LED (max. °C): 25000 h
• Culot: E27
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Oui
• Éclairage permanent: commutable, 4 h
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 5 s – 15 min
• Fonction balisage: Non
• Mise en réseau possible: Non
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Angle de détection: 240 °
• Catègorie de produits: Luminaire extérieur LED à détection

Fabricant Steinel

Réf. 007874

Désignation commande L 260 S

Livrer, monter et régler pour être opérationnel