STEINEL DIY Sensor-LED-buitenlamp

L 270 digi SC

met bewegingsmelder & Bluetooth

Afmetingen (L x B x H): 65 x 366 x 235 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: App, Smartphone, Tablet, Bluetooth Mesh;Met afstandsbediening: Nee;Variant: met bewegingsmelder & Bluetooth;VPE1, EAN: 4007841067205;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Ja;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -10 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 7,8 W;LB-normering voeding bij 25 °C: > 60000;Montagehoogte max.: 2,50 m;Slavemodus instelbaar: Ja;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte detail: 3 detectiezones kunnen afzonderlijk worden (de)geactiveerd, bereik afzonderlijk instelbaa;Reikwijdte radiaal: r = 6 m (57 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 8 m (101 m²);Lichtstroom totaal product: 637 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 637 lm;Kleurtemperatuur: 3000 K;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Soft-lightstartfunctie: Ja;Permanente verlichting: inschakelbaar;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie detail: Led-effectlicht;Basislichtfunctie tijd: 10s-60 min., UIT, Lichtsterktegestuurd;Hoofdlicht instelbaar: 5 - 100 %;Schemerinstelling Teach: Ja;Koppeling: Ja;Basislichtfunctie in procenten: 5 – 100 %;Basislichtfunctie procent, vanaf: 5 %;Basislichtfunctie procent, tot: 100 %;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Index kleurweergave CRI: = 82;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 180 °;Product categorie: Sensor-LED-buitenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 067205

Bestelaanduiding L 270 digi SC met bewegingsmelder & Bluetooth

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen