STEINEL DIY LED-buitenlamp zonder sensor

L 40 C

zonder bewegingsmelder, met Bluetooth

Afmetingen (L x B x H): 105 x 201 x 229 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Smartphone, Tablet, Bluetooth Mesh;Met afstandsbediening: Nee;Variant: zonder bewegingsmelder, met Bluetooth;VPE1, EAN: 4007841085230;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP54;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 12,9 W;LB-normering voeding bij 25 °C: > 60000;Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 869 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 869 lm;Kleurtemperatuur: 3000 K;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Sokkel: zonder;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Ja;Permanente verlichting: inschakelbaar;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie detail: alleen in combinatie met de SC-variant;Hoofdlicht instelbaar: 5 - 100 %;Schemerinstelling Teach: Ja;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master, Master/slave;Basislichtfunctie in procenten: 10 – 100 %;Basislichtfunctie procent, vanaf: 10 %;Basislichtfunctie procent, tot: 100 %;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Index kleurweergave CRI: = 82;Product categorie: LED-buitenlamp zonder sensor

Fabrikant Steinel

art.nr. 085230

Bestelaanduiding L 40 C zonder bewegingsmelder, met Bluetooth

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen