STEINEL DIY Lampada da esterno LED senza sensore

L 42 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 105 x 131 x 274 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth Mesh;Con telecomando: No;Variante: senza rilevatore di movimento, con Bluetooth;VPE1, EAN: 4007841085254;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi;colore: antracite;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP54;Classe di protezione: I;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Plastica opalina;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 12,6 W;Durata nominale media alimentatore a 25 °C: > 60000;Materiale di copertura: Clip di copertura;Flusso luminoso prodotto totale: 871 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 871 lm;Temperatura di colore: 3000 K;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000;Luce continua: commutabile;Luce principale regolabile: 5 - 100 %;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: master/master, Master/Slave;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Indice di resa cromatica CRI: = 82;Categoria die prodotto: Lampada da esterno LED senza sensore

Produttore Steinel

Art. n. 085254

Denominazione ordine L 42 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione