STEINEL DIY Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

L 605

sans détecteur de mouvement

• Dimensions (L x l x H): 131 x 78 x 260 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Avec télécommande: Non
• Variante: sans détecteur de mouvement
• UC1, Code EAN: 4007841069506
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
• Coloris: anthracite
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: I
• Température ambiante: de -10 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Verre opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Puissance: 11,3 W
• Durée de vie du bloc d'alimentation (max. °C): 36000 h
• Durée de vie assignée moyenne de l’alimentation à 25 °C: > 36000
• Interrupteur crépusculaire: Non
• Flux lumineux total du produit: 729 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 729 lm
• Efficacité totale du produit: 64,5 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie des LED (max. °C): 36000 h
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 36000
• Culot: sans
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Mise en réseau possible: Non
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• Catègorie de produits: Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

Fabricant Steinel

Réf. 069506

Désignation commande L 605 sans détecteur de mouvement

Livrer, monter et régler pour être opérationnel