STEINEL DIY Sensor-LED-buitenlamp

L 605 S

met bewegingsmelder

Afmetingen (L x B x H): 131 x 78 x 260 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;Variant: met bewegingsmelder;VPE1, EAN: 4007841065287;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -10 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Opaalglas;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 11,3 W;Levensduur netadapter (max. °C): 36000 uur;LB-normering voeding bij 25 °C: > 36000;Montagehoogte max.: 2,00 m;Slavemodus instelbaar: Nee;Onderkruipbescherming: Nee;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 2 m (6 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 10 m (157 m²);Schemerschakelaar: Ja;Afdekmateriaal: stickers;Lichtstroom totaal product: 729 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 729 lm;Totale efficiëntie van het product: 64,5 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led (max. °C): 36000 uur;Levensduur led L70B50 (25°): > 36000;Sokkel: zonder;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Ja;Permanente verlichting: inschakelbaar;Schemerinstelling: 10 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min;basislichtfunctie: Ja;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Koppeling: Nee;Basislichtfunctie in procenten: 10 %;Basislichtfunctie procent, vanaf: 10 %;Basislichtfunctie procent, tot: 10 %;Index kleurweergave CRI: = 82;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 180 °;Product categorie: Sensor-LED-buitenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 065287

Bestelaanduiding L 605 S met bewegingsmelder

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen