STEINEL DIY Lampada da esterno LED con sensore

L 625 CAM SC

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 131 x 78 x 305 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Wi-Fi;Con telecomando: No;VPE1, EAN: 4007841092597;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: aree di soggiorno, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai;colore: antracite;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: I;Temperatura ambiente: da -10 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Vetro opalino;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 14 W;Durata nominale media alimentatore a 25 °C: > 36000;Altezza di montaggio max.: 2,00 m;Protezione antistrisciamento: No;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: r = 2 m (6 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 10 m (157 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 925 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 925 lm;Efficienza totale del prodotto: 67 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 36000;Zoccolo: senza;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: No;Luce continua: commutabile;Funzioni: Sensore di movimento, Citofono, Telecamera;Regolazione crepuscolare: 10 – 10000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 60 sec – 15 min;Funzione luce di base: Sì;Luce principale regolabile: 30 - 100 %;Regolazione crepuscolare Teach: No;Collegamento in rete: No;Funzione luce di base in percentuale: 10 – 40 %;Funzione luce di base in percentuale, da: 10 %;Funzione luce di base in percentuale, fino a: 40 %;Collegamento in rete via: Wi-Fi;Indice di resa cromatica CRI: = 80;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 180 °;Categoria die prodotto: Lampada da esterno LED con sensore

Produttore Steinel

Art. n. 092597

Denominazione ordine L 625 CAM SC

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione