STEINEL DIY Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

L 810 C

anthracite

• Dimensions (L x l x H): 146 x 230 x 91 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Application, Bluetooth
• Avec télécommande: Non
• Variante: anthracite
• UC1, Code EAN: 4007841079307
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
• Coloris: anthracite
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Puissance: 9,8 W
• Hauteur de montage max.: 2,50 m
• Puissance d'émission: < 1 mW
• Flux lumineux total du produit: 679 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 679 lm
• Efficacité totale du produit: 69 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000
• Culot: sans
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique actif & passif
• Allumage en douceur: Oui
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Bluetooth
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Catègorie de produits: Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

Fabricant Steinel

Réf. 079307

Désignation commande L 810 C anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel