STEINEL DIY Lampada da esterno LED con sensore

L 820 SC

argento

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 146 x 230 x 261 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth Mesh, App;Con telecomando: No;Variante: argento;VPE1, EAN: 4007841087579;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: ingressi di abitazioni;colore: argento;incl. foglio con numero civico: Sì;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Plastica opalina;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 9,8 W;Altezza di montaggio max.: 2,50 m;Modalità Slave regolabile: Sì;Protezione antistrisciamento: No;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Dettaglio raggio d'azione: Campo di rilevamento regolabile su 2 assi;Raggio d'azione radiale: r = 5 m (35 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 5 m (35 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Raggio d'azione del trasmettitore: 30 m;Potenza di trasmissione: < 1 mW;Flusso luminoso prodotto totale: 679 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 679 lm;Efficienza totale del prodotto: 69 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM3;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000;Calo del flusso luminoso secondo LM80: L70B10;Zoccolo: senza;Sistema di raffreddamento LED: Active & Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: Sì;Luce continua: commutabile;Funzioni: Sensore di movimento;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min;Funzione luce di base: Sì;Funzione luce di base tempo: SPENTO, Controllo della luminosità, 10 sec. - 60 min.;Luce principale regolabile: 10 - 100 %;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: master/master, Master/Slave;Funzione luce di base in percentuale: 10 – 100 %;Funzione luce di base in percentuale, da: 10 %;Funzione luce di base in percentuale, fino a: 100 %;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Indice di resa cromatica CRI: = 82;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 160 °;Categoria die prodotto: Lampada da esterno LED con sensore

Produttore Steinel

Art. n. 087579

Denominazione ordine L 820 SC argento

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione