STEINEL DIY Sensor-LED-buitenlamp

L 820 SC

zilver

Afmetingen (L x B x H): 146 x 230 x 261 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh, App;Met afstandsbediening: Nee;Variant: zilver;VPE1, EAN: 4007841087579;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: entree;kleur: zilver;Incl. stickervel met huisnummers: Ja;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 9,8 W;Montagehoogte max.: 2,50 m;Slavemodus instelbaar: Ja;Onderkruipbescherming: Nee;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte detail: instelbaar registratiebereik op 2 assen;Reikwijdte radiaal: r = 5 m (35 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 5 m (35 m²);Schemerschakelaar: Ja;Zendreikwijdte: 30 m;Zendvermogen: < 1 mW;Lichtstroom totaal product: 679 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 679 lm;Totale efficiëntie van het product: 69 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Lichtstroomafname volgens LM80: L70B10;Sokkel: zonder;Led-koelsysteem: Active & Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Ja;Permanente verlichting: inschakelbaar;Functies: Bewegingssensor;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: UIT, Lichtsterktegestuurd, 10 sec - 60 min;Hoofdlicht instelbaar: 10 - 100 %;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master, Master/slave;Basislichtfunctie in procenten: 10 – 100 %;Basislichtfunctie procent, vanaf: 10 %;Basislichtfunctie procent, tot: 100 %;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Index kleurweergave CRI: = 82;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 160 °;Product categorie: Sensor-LED-buitenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 087579

Bestelaanduiding L 820 SC zilver

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen