STEINEL DIY Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

L 830 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

• Dimensions (L x l x H): 132 x 110 x 110 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Bluetooth Mesh, Smartphone, Tablette
• Avec télécommande: Non
• Variante: sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
• UC1, Code EAN: 4007841079253
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
• Coloris: anthracite
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Puissance: 9,1 W
• Interrupteur crépusculaire: Non
• Flux lumineux total du produit: 493 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 493 lm
• Efficacité totale du produit: 54 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie des LED (max. °C): 50000 h
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000
• Culot: sans
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Non
• Éclairage permanent: commutable
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: 0 - 100 %
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• Catègorie de produits: Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

Fabricant Steinel

Réf. 079253

Désignation commande L 830 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

Livrer, monter et régler pour être opérationnel