STEINEL DIY Buitenlamp zonder sensor

L 910

zonder bewegingsmelder

Afmetingen (L x B x H): 86 x 80 x 235 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Met afstandsbediening: Nee;Variant: zonder bewegingsmelder;VPE1, EAN: 4007841078720;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 9,8 W;LB-normering voeding bij 25 °C: > 60000;Lichtstroom totaal product: 797 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 797 lm;Totale efficiëntie van het product: 81 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Lichtstroomafname volgens LM80: L70B50;Sokkel: zonder;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Nee;Koppeling: Nee;Index kleurweergave CRI: = 82;Product categorie: Buitenlamp zonder sensor

Fabrikant Steinel

art.nr. 078720

Bestelaanduiding L 910 zonder bewegingsmelder

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen