STEINEL DIY Lampada da esterno LED con sensore

L 910 S

antracite

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 86 x 80 x 235 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Interruttore DIP;Con telecomando: No;Variante: antracite;VPE1, EAN: 4007841576202;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi;colore: antracite;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Plastica opalina;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 9,8 W;Durata nominale media alimentatore a 25 °C: > 60000;Altezza di montaggio max.: 2,50 m;Modalità Slave regolabile: No;Protezione antistrisciamento: No;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: r = 2 m (6 m²) / r = 4 m (25 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 797 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 797 lm;Efficienza totale del prodotto: 81 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM3;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000;Calo del flusso luminoso secondo LM80: L70B50;Zoccolo: senza;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: Sì;Luce continua: commutabile, 4 ore;Regolazione crepuscolare: 2 – 20 lx;Regolazione del periodo di accensione: 120 sec – 15 min;Funzione luce di base: Sì;Dettaglio funzione luce di base: Luce di effetto LED;Funzione luce di base tempo: Tutta la notte/mezza notte;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: master/master;Collegamento in rete via: Cavo;Indice di resa cromatica CRI: = 82;Altezza di montaggio ottimale: 2,2 m;Angolo di rilevamento: 180 °;Categoria die prodotto: Lampada da esterno LED con sensore

Produttore Steinel

Art. n. 576202

Denominazione ordine L 910 S antracite

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione