STEINEL DIY Sensor-LED-buitenlamp

L 930 S

met bewegingsmelder

Afmetingen (L x B x H): 92 x 63 x 137 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: DIP-schakelaar;Met afstandsbediening: Nee;Variant: met bewegingsmelder;VPE1, EAN: 4007841067199;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 9,3 W;Montagehoogte max.: 2,50 m;Slavemodus instelbaar: Nee;Onderkruipbescherming: Nee;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 2 m (5 m²) / r = 4 m (20 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 5 m (31 m²) / r = 12 m (176 m²);Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 457 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 457 lm;Totale efficiëntie van het product: 49 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Lichtstroomafname volgens LM80: L70B10;Sokkel: zonder;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Ja;Permanente verlichting: inschakelbaar, 4 h;Functies: Bewegingssensor, Lichtsensor, Normaal- / testbedrijf, Oriëntatielicht;Schemerinstelling: 2 – 20 lx;Tijdinstelling: 120 sec. – 15 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie detail: Led-effectlicht;Basislichtfunctie tijd: de hele nacht/halve nacht;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master;Koppeling, aantal: max. 10 lampen;Basislichtfunctie in procenten: 10 %;Basislichtfunctie procent, vanaf: 10 %;Basislichtfunctie procent, tot: 10 %;Koppeling via: Kabel;Index kleurweergave CRI: = 82;Optimale montagehoogte: 2,2 m;Registratiehoek: 140 °;Product categorie: Sensor-LED-buitenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 067199

Bestelaanduiding L 930 S met bewegingsmelder

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen