STEINEL DIY Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

L 940 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

• Dimensions (L x l x H): 115 x 70 x 160 mm
• Avec source: oui, source LED
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Bluetooth Mesh
• Avec télécommande: Non
• Variante: sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
• UC1, Code EAN: 4007841087746
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur
• Coloris: anthracite
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur
• Indice de protection: IP44
• Classe: I
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Matière plastique structurée
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Puissance: 14,5 W
• Flux lumineux total du produit: 1240 lm
• Température de couleur: 3000 K
• Ampoule: LED interchangeable
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 20000
• Culot: GU10
• Fonctions: Configuration du bouton-poussoir, Mode bouton-poussoir / interrupteur
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Détecteur/Ssclave
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 81
• R9-Farbwiedergabeindex: -0,4
• Catègorie de produits: Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

Fabricant Steinel

Réf. 087746

Désignation commande L 940 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

Livrer, monter et régler pour être opérationnel