STEINEL DIY Luminaire intérieur LED à détection

RS D2 S

V3

• Dimensions (L x l x H): 66 x 300 x 300 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Avec télécommande: Non
• UC1, Code EAN: 4007841052539
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, WC / salle d'eau, extérieur, Intérieur
• Coloris: blanc
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur, plafond
• Montage: Mur, Plafond, En saillie
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP20
• Classe: II
• Température ambiante: de -10 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Consommation propre: 0,38 W
• Hauteur de montage max.: 4,00 m
• Technique HF: 5,8 GHz
• Portée de détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: Ø 8 m (50 m²)
• Portée tangentielle: Ø 8 m (50 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Puissance d'émission: < 1 mW
• Flux lumineux total du produit: 886 lm
• Température de couleur: 3000 K
• Écart de couleur LED: SDCM3
• Ampoule: LED non interchangeable
• Culot: sans
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Non
• Éclairage permanent: commutable, 4 h
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 5 s – 15 min
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage temps: 10/30 min, toute la nuit
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Mise en réseau possible: Non
• Fusible B10: 54
• Fusible B16: 87
• Fusible C10: 90
• Fusible C16: 145
• Fonction balisage en pourcentage: 10 %
• Puissance: 8,8 W
• Angle d'ouverture: 160 °
• Indice de protection, plafond: IP20
• Angle de détection: 360 °
• Catègorie de produits: Luminaire intérieur LED à détection

Fabricant Steinel

Réf. 052539

Désignation commande RS D2 S

Livrer, monter et régler pour être opérationnel