STEINEL DIY Sensor-LED-Innenleuchte

RS M1 S

Edelstahl

Sensor-LED-Innenleuchte mit Hochfrequenz-Sensor als Wand- und Deckenleuchte aus Kunststoff IP20, 3000 K, DEKRA Zertifikat, Innenliegender 360° Hochfrequenz-Sensor; Ø 3  -  8 m Reichweite elektronisch einstellbar; geeignet für Montagehöhe 2 – 4 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, optionales Grundlicht, Nachlaufzeit und Schwellwert, <br>Abmessungen (L x B x H): 53 x 200 x 200 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 8,8 W; HF-Sensor: 5,8 GHz; Lichtstrom: 759 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B10; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; optionales Grundlicht 10/30 Min., ganze Nacht, 10 %; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP20; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -10 bis 30 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 052492

Bestellbezeichnung RS M1 S Edelstahl

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen