STEINEL DIY Faretto a sensore LED

LS 150 S

nero

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 176 x 155 x 210 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Variante: nero;VPE1, EAN: 4007841052546;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, perimetro della casa, Cortili e passi carrai;colore: nero;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: Parete, angolo;Montaggio: Parete, angolo, In superficie;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: I;Temperatura ambiente: da -10 fino a 30 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Vetro trasparente;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altezza di montaggio max.: 4,00 m;Protezione antistrisciamento: Sì;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: r = 3.5 m (26 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 12 m (302 m²);Materiale di copertura: calotte di copertura;Flusso luminoso prodotto totale: 1375 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 1486 lm;Efficienza totale del prodotto: 94 lm/W;Temperatura di colore: 4000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM3;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 36000;Accensione graduale della luce: No;Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 10 sec – 15 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Collegamento in rete: No;Potenza: 14,7 W;Indice di resa cromatica CRI: = 80;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 240 °;Categoria die prodotto: Faretto a sensore LED;Classe di efficienza energetica Sorgente luminosa: E

Produttore Steinel

Art. n. 052546

Denominazione ordine LS 150 S nero

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione