STEINEL DIY Sensor-LED-buitenspot

LS 150 S

zwart

Afmetingen (L x B x H): 176 x 155 x 210 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Variant: zwart;VPE1, EAN: 4007841052546;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, rondom het huis, tuin & oprit;kleur: zwart;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand, hoek;Montage: Wand, hoek, Op de muur;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -10 tot 30 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Transparant glas;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Montagehoogte max.: 4,00 m;Onderkruipbescherming: Ja;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 3.5 m (26 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 12 m (302 m²);Afdekmateriaal: afdekplaatjes;Lichtstroom totaal product: 1375 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 1486 lm;Totale efficiëntie van het product: 94 lm/W;Kleurtemperatuur: 4000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 36000;Soft-lightstartfunctie: Nee;Schemerinstelling: 2 – 1000 lx;Tijdinstelling: 10 sec. – 15 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Koppeling: Nee;Vermogen: 14,7 W;Index kleurweergave CRI: = 80;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 240 °;Product categorie: Sensor-LED-buitenspot;Energie-efficiëntieklasse lichtbron: E

Fabrikant Steinel

art.nr. 052546

Bestelaanduiding LS 150 S zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen