STEINEL DIY Projecteur LED sans détecteur

LS 300

noir

• Dimensions (L x l x H): 184 x 213 x 218 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Avec détecteur de mouvement: Non
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Variante: noir
• UC1, Code EAN: 4007841069230
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, jardin, Cour et allée, parking couvert / garage souterrain, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
• Coloris: noir
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: mur
• Montage: Mur, En saillie
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: I
• Température ambiante: de -10 jusqu'à 30 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Verre transparent
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Flux lumineux total du produit: 2704 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 2962 lm
• Efficacité totale du produit: 92 lm/W
• Température de couleur: 4000 K
• Écart de couleur LED: SDCM6
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie des LED (max. °C): 50000 h
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 36000
• Diminution du flux lumineux selon LM80: L70B50
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Non
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Mise en réseau possible: Non
• Puissance: 29,5 W
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 80
• Catègorie de produits: Projecteur LED sans détecteur
• Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse: F

Fabricant Steinel

Réf. 069230

Désignation commande LS 300 noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel