STEINEL DIY Faretto senza sensore LED

LS 300

nero

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 184 x 213 x 218 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Con rilevatore di movimento: No;Garanzia del produttore: 3 anni;Variante: nero;VPE1, EAN: 4007841069230;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, giardino, Cortili e passi carrai, parcheggi coperti / garage sotterranei, perimetro della casa, terrazzi / balconi;colore: nero;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: Parete;Montaggio: Parete, In superficie;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: I;Temperatura ambiente: da -10 fino a 30 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Vetro trasparente;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Flusso luminoso prodotto totale: 2704 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 2962 lm;Efficienza totale del prodotto: 92 lm/W;Temperatura di colore: 4000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM6;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata utile LED (max °C): 50000 ore;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 36000;Calo del flusso luminoso secondo LM80: L70B50;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: No;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Collegamento in rete: No;Potenza: 29,5 W;Indice di resa cromatica CRI: = 80;Categoria die prodotto: Faretto senza sensore LED;Classe di efficienza energetica Sorgente luminosa: F

Produttore Steinel

Art. n. 069230

Denominazione ordine LS 300 nero

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione