STEINEL DIY Sensor-LED-Strahler

Spot DUO S

mit Bewegungsmelder

Sensor-LED-Strahler mit Passiv-Infrarot-Sensor zur Wandmontage aus Kunststoff transparent/Aluminium IP44, 3000 K, 90° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 2 m (3 m²), Reichweite Tangential: r = 10 m (79 m²), geeignet für Montagehöhe 1,8 – 2,5 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Schwellwert, Dauerlicht schaltbar, Vernetzung via Kabel;  Abmessungen (L x B x H): 175 x 247 x 98 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 14,95 W; Lichtstrom: 1024 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 20000 Std; Lichtmessung 2 – 1000 lx; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 058647

Bestellbezeichnung Spot DUO S mit Bewegungsmelder

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen