STEINEL DIY Sensor-LED-buitenspot

Spot DUO S

met bewegingsmelder

Afmetingen (L x B x H): 175 x 247 x 98 mm;Met lampjes: Ja, led-lampjes;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Variant: met bewegingsmelder;VPE1, EAN: 4007841058647;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit;kleur: antraciet;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand;Montage: Wand, Op de muur;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Kunststof transparant;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Montagehoogte max.: 2,50 m;Onderkruipbescherming: Nee;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 2 m (3 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 10 m (79 m²);Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 1024 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 1024 lm;Totale efficiëntie van het product: 68,5 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM5;Type lichtbron: Led vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 20000;Soft-lightstartfunctie: Nee;Permanente verlichting: inschakelbaar;Schemerinstelling: 2 – 1000 lx;Tijdinstelling: 8 sec. – 35 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Koppeling: Ja;Koppeling via: Kabel;Vermogen: 14,95 W;Index kleurweergave CRI: = 81;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 90 °;Product categorie: Sensor-LED-buitenspot

Fabrikant Steinel

art.nr. 058647

Bestelaanduiding Spot DUO S met bewegingsmelder

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen