STEINEL DIY Sensor-LED-Strahler

Spot DUO SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth

Sensor-LED-Strahler mit Passiv-Infrarot-Sensor zur Wandmontage aus Kunststoff transparent/Aluminium IP44, 3000 K, 90° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 2 m (3 m²), Reichweite Tangential: r = 10 m (79 m²), geeignet für Montagehöhe 1,8 – 2,5 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Bluetooth;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Schwellwert, Dauerlicht schaltbar, 4 h, Zeitschaltuhr, Master/Slave Übersteuerung, Vernetzung via Bluetooth;  Abmessungen (L x B x H): 175 x 247 x 98 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 14,6 W; Lichtstrom: 1024 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 20000 Std; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 058654

Bestellbezeichnung Spot DUO SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen