STEINEL DIY Projecteur LED à détection

Spot ONE S

avec détecteur de mouvement

• Dimensions (L x l x H): 175 x 97 x 98 mm
• Avec source: oui, source LED
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Variante: avec détecteur de mouvement
• UC1, Code EAN: 4007841058616
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
• Coloris: anthracite
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: mur
• Montage: Mur, En saillie
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: I
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Matière plastique transparente
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Hauteur de montage max.: 2,50 m
• Mode esclave réglable: Non
• Protection au ras du mur: Non
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: r = 2 m (3 m²)
• Portée tangentielle: r = 10 m (79 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Flux lumineux total du produit: 512 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 512 lm
• Efficacité totale du produit: 68,5 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Écart de couleur LED: SDCM5
• Ampoule: LED interchangeable
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 20000
• Allumage en douceur: Non
• Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx
• Temporisation: 8 s – 35 min
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Câble
• Puissance: 7,47 W
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 81
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Angle de détection: 90 °
• Catègorie de produits: Projecteur LED à détection

Fabricant Steinel

Réf. 058616

Désignation commande Spot ONE S avec détecteur de mouvement

Livrer, monter et régler pour être opérationnel