STEINEL DIY Projecteur LED à détection

Spot Way SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth

• Dimensions (L x l x H): 226 x 140 x 572 mm
• Avec source: oui, source LED
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Bluetooth
• Variante: avec détecteur de mouvement & Bluetooth
• UC1, Code EAN: 4007841058661
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, jardin
• Coloris: anthracite
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: Version sur pied
• Montage: Version sur pied
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: I
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Matière plastique transparente
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Mode esclave réglable: Oui
• Protection au ras du mur: Non
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: r = 2 m (3 m²)
• Portée tangentielle: r = 10 m (79 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Flux lumineux total du produit: 512 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 512 lm
• Efficacité totale du produit: 64,8 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Écart de couleur LED: SDCM5
• Ampoule: LED interchangeable
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 20000
• Allumage en douceur: Non
• Éclairage permanent: commutable, 4 h
• Fonctions: Manuel ON / ON-OFF, Minuterie, Commande maître/esclave
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 5 s – 60 min
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Bluetooth
• Puissance: 7,9 W
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 81
• Angle de détection: 90 °
• App: STEINEL Connect App
• Catègorie de produits: Projecteur LED à détection

Fabricant Steinel

Réf. 058661

Désignation commande Spot Way SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

Livrer, monter et régler pour être opérationnel