STEINEL DIY Sensor-LED-buitenspot

Spot Way SC

met bewegingsmelder & Bluetooth

Afmetingen (L x B x H): 226 x 140 x 572 mm;Met lampjes: Ja, led-lampjes;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Bluetooth;Variant: met bewegingsmelder & Bluetooth;VPE1, EAN: 4007841058661;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, tuin;kleur: antraciet;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: Staand;Montage: Staand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Kunststof transparant;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Slavemodus instelbaar: Ja;Onderkruipbescherming: Nee;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 2 m (3 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 10 m (79 m²);Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 512 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 512 lm;Totale efficiëntie van het product: 64,8 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM5;Type lichtbron: Led vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 20000;Soft-lightstartfunctie: Nee;Permanente verlichting: inschakelbaar, 4 h;Functies: Handmatig ON / ON-OFF, Timer, Master/slave-overmodulatie;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Ja;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth;Vermogen: 7,9 W;Index kleurweergave CRI: = 81;Registratiehoek: 90 °;App: STEINEL Connect App;Product categorie: Sensor-LED-buitenspot

Fabrikant Steinel

art.nr. 058661

Bestelaanduiding Spot Way SC met bewegingsmelder & Bluetooth

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen