STEINEL DIY Sensor-LED-buitenspot

XLED home 2 S

antraciet

Afmetingen (L x B x H): 161 x 180 x 218 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Variant: antraciet;VPE1, EAN: 4007841033064;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit;kleur: antraciet;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand, hoek;Montage: Op de muur, hoek, Wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: HCMC;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Montagehoogte max.: 4,00 m;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 5 m (39 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 10 m (157 m²);Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 1550 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 1550 lm;Totale efficiëntie van het product: 113 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led (max. °C): 50000 uur;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Lichtstroomafname volgens LM80: L70B10;Led-koelsysteem: HCMC (High Conductive Magnesium Composite);Soft-lightstartfunctie: Nee;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 8 sec. – 35 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Koppeling: Nee;Vermogen: 13,7 W;Index kleurweergave CRI: = 82;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 180 °;Product categorie: Sensor-LED-buitenspot;Energie-efficiëntieklasse lichtbron: E

Fabrikant Steinel

art.nr. 033064

Bestelaanduiding XLED home 2 S antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen