STEINEL DIY Sensor-LED-buitenspot

XLED home 2 SC

wit

Afmetingen (L x B x H): 161 x 180 x 218 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth;Variant: wit;VPE1, EAN: 4007841065454;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit;kleur: wit;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand, hoek;Montage: Op de muur, hoek, Wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: HCMC;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Montagehoogte max.: 4,00 m;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Reikwijdte radiaal: r = 5 m (39 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 10 m (157 m²);Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 1550 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 1550 lm;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Led-koelsysteem: HCMC (High Conductive Magnesium Composite);Soft-lightstartfunctie: Nee;Permanente verlichting: inschakelbaar;Functies: Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Master/slave-overmodulatie, Nachtspaarstand, Timer;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Ja;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master, Master/slave;Koppeling via: Bluetooth;Vermogen: 13,8 W;Index kleurweergave CRI: = 82;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 180 °;Product categorie: Sensor-LED-buitenspot;Energie-efficiëntieklasse lichtbron: E

Fabrikant Steinel

art.nr. 065454

Bestelaanduiding XLED home 2 SC wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen