STEINEL DIY Faretto a sensore LED

XLED home 2 XL S

nero V2

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 161 x 180 x 240 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Variante: nero;VPE1, EAN: 4007841030049;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai;colore: nero;Luogo di montaggio: Parete, angolo;Montaggio: Parete, angolo, In superficie;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Plastica;Materiale della copertura: Plastica opalina;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altezza di montaggio max.: 4,00 m;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: r = 5 m (39 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 10 m (157 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Materiale di copertura: adesivi;Flusso luminoso prodotto totale: 2124 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 2124 lm;Efficienza totale del prodotto: 110 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM3;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata utile LED (max °C): 50000 ore;Calo del flusso luminoso secondo LM80: L70B10;Sistema di raffreddamento LED: HCMC (High Conductive Magnesium Composite);Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 8 sec – 35 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Collegamento in rete: No;Potenza: 19,3 W;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 180 °;Categoria die prodotto: Faretto a sensore LED

Produttore Steinel

Art. n. 030049

Denominazione ordine XLED home 2 XL S nero

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione