STEINEL DIY Faretto a sensore LED

XLED ONE S

bianco

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 202 x 229 x 195 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Variante: bianco;VPE1, EAN: 4007841065256;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, perimetro della casa, Cortili e passi carrai;colore: bianco;Luogo di montaggio: Parete, soffitto;Montaggio: Parete, Soffitto, In superficie;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: I;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Vetro trasparente;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altezza di montaggio max.: 3,00 m;Protezione antistrisciamento: No;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: r = 3 m (14 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 12 m (226 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 2050 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 2050 lm;Efficienza totale del prodotto: 110 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM6;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata utile LED (max °C): 50000 ore;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 36000;Calo del flusso luminoso secondo LM80: L70B10;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 8 sec – 35 min;Funzione luce di base: No;Collegamento in rete: No;Potenza: 18,6 W;Indice di resa cromatica CRI: = 80;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 180 °;Categoria die prodotto: Faretto a sensore LED;Classe di efficienza energetica Sorgente luminosa: E

Produttore Steinel

Art. n. 065256

Denominazione ordine XLED ONE S bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione