STEINEL DIY Faretto senza sensore LED

XLED ONE XL

antracite

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 193 x 259 x 215 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Con rilevatore di movimento: No;Garanzia del produttore: 3 anni;Variante: antracite;VPE1, EAN: 4007841065225;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, Cortili e passi carrai;colore: antracite;Luogo di montaggio: Parete, soffitto;Montaggio: Parete, Soffitto, In superficie;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: I;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Vetro trasparente;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Interruttori crepuscolari: No;Flusso luminoso prodotto totale: 4200 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 4200 lm;Efficienza totale del prodotto: 99 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM3;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata utile LED (max °C): 50000 ore;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 36000;Calo del flusso luminoso secondo LM80: L70B10;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Funzione luce di base: No;Collegamento in rete: No;Potenza: 42,6 W;Indice di resa cromatica CRI: = 80;Categoria die prodotto: Faretto senza sensore LED

Produttore Steinel

Art. n. 065225

Denominazione ordine XLED ONE XL antracite

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione