STEINEL DIY Sensor-LED-buitenspot

XLED ONE XL S

wit

Afmetingen (L x B x H): 222 x 259 x 215 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Variant: wit;VPE1, EAN: 4007841065270;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, tuin & oprit;kleur: wit;Montageplaats: wand, plafond;Montage: Wand, Plafond, Op de muur;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Transparant glas;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Montagehoogte max.: 3,00 m;Onderkruipbescherming: Nee;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 3 m (14 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 12 m (226 m²);Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 4200 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 4200 lm;Totale efficiëntie van het product: 99 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led (max. °C): 50000 uur;Levensduur led L70B50 (25°): > 36000;Lichtstroomafname volgens LM80: L70B10;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Nee;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 8 sec. – 35 min;basislichtfunctie: Nee;Koppeling: Nee;Vermogen: 42,6 W;Index kleurweergave CRI: = 80;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 180 °;Product categorie: Sensor-LED-buitenspot

Fabrikant Steinel

art.nr. 065270

Bestelaanduiding XLED ONE XL S wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen