STEINEL DIY LED-Buitenspot zonder sensor

XLED Protect

zonder bewegingsmelder - antraciet

Afmetingen (L x B x H): 195 x 195 x 174 mm;Met lampjes: Ja, led-lampjes;Met bewegingsmelder: Nee;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Variant: zonder bewegingsmelder - antraciet;VPE1, EAN: 4007841090029;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon;kleur: antraciet;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand, hoek;Montage: Wand, Op de muur;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP54;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Schemerschakelaar: Nee;Lichtstroom totaal product: 1642 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 1642 lm;Totale efficiëntie van het product: 121 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Soft-lightstartfunctie: Nee;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Koppeling: Nee;Vermogen: 13,6 W;Index kleurweergave CRI: = 82;R9-Farbwiedergabeindex: 18;Product categorie: LED-Buitenspot zonder sensor;Energie-efficiëntieklasse lichtbron: E

Fabrikant Steinel

art.nr. 090029

Bestelaanduiding XLED Protect zonder bewegingsmelder - antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen