STEINEL DIY Faretto a sensore LED

XLED Protect S

con rilevatore di movimento - antracite

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 195 x 195 x 187 mm;Con lampadina: Sì, lampadina LED;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Variante: con rilevatore di movimento - antracite;VPE1, EAN: 4007841090012;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa, terrazzi / balconi;colore: antracite;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: Parete, angolo;Montaggio: Parete, In superficie;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP54;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale della copertura: Plastica opalina;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altezza di montaggio max.: 4,00 m;Modalità Slave regolabile: No;Protezione antistrisciamento: No;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: No;Raggio d'azione radiale: r = 3 m (14 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 10 m (157 m²);Interruttori crepuscolari: No;Materiale di copertura: adesivi;Flusso luminoso prodotto totale: 1642 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 1642 lm;Efficienza totale del prodotto: 115 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000;Accensione graduale della luce: No;Funzioni: Sensore di movimento, Sensore di luce, Potenziometro;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 8 sec – 35 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Collegamento in rete: No;Potenza: 14,3 W;Indice di resa cromatica CRI: = 82;R9-Farbwiedergabeindex: 18;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 180 °;Categoria die prodotto: Faretto a sensore LED;Classe di efficienza energetica Sorgente luminosa: E

Produttore Steinel

Art. n. 090012

Denominazione ordine XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione