STEINEL DIY Projecteur LED à détection

XLED Protect FR2 S

avec détecteur de mouvement - blanc

• Dimensions (L x l x H): 195 x 195 x 187 mm
• Avec source: oui, source LED
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Variante: avec détecteur de mouvement - blanc
• UC1, Code EAN: 4007841091811
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
• Coloris: blanc
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: mur
• Montage: Mur, En saillie
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP54
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Hauteur de montage max.: 4,00 m
• Mode esclave réglable: Non
• Protection au ras du mur: Non
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Non
• Portée radiale: r = 3 m (14 m²)
• Portée tangentielle: r = 10 m (157 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Non
• Matériau de recouvrement: autocollant
• Flux lumineux total du produit: 1642 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 1642 lm
• Efficacité totale du produit: 115 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000
• Allumage en douceur: Non
• Fonctions: Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Potentiomètre
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 8 s – 35 min
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Câble
• Puissance: 14,3 W
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• R9-Farbwiedergabeindex: 18
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Angle de détection: 180 °
• Catègorie de produits: Projecteur LED à détection
• Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse: E

Fabricant Steinel

Réf. 091811

Désignation commande XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel