STEINEL DIY Détecteur de mouvement

IR 180 UP easy

Encastré

• Dimensions (L x l x H): 57 x 81 x 81 mm
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Avec télécommande: Non
• Variante: Encastré
• UC1, Code EAN: 4007841055790
• Modèle: Détecteur de mouvement
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
• Coloris: blanc
• Couleur, RAL: 9010
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: mur
• Montage: Encastré, Mur
• Indice de protection: IP20
• Température ambiante: de 0 jusqu'à 40 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Sortie de commutation 1, charge ohmique: 200 W
• Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents: 4 pcs.
• Tubes fluorescents ballasts électroniques: 150 W
• Tubes fluorescents non compensés: 150 VA
• Tubes fluorescents compensés par série: 150 VA
• Tubes fluorescents compensés en parallèle: 150 VA
• Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 200 VA
• Lampes LED < 2 W: 40 W
• Lampes LED > 2 W < 8 W: 100 W
• Lampes LED > 8 W: 160 W
• Charge capacitive	 en μF: 132 µF
• Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière
• Hauteur de montage: 1,10 – 2,20 m
• Hauteur de montage max.: 2,20 m
• Hauteur de montage optimale: 1,1 m
• Angle de détection: 180 °
• Angle d'ouverture: 90 °
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: r = 2 m (6 m²)
• Portée tangentielle: r = 8 m (101 m²)
• Zones de commutation: 96 zones de commutation
• Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx
• Temporisation: 5 s – 30 min
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Réglage de l'éclairage permanent: Non
• Mise en réseau possible: Non
• Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

Fabricant Steinel

Réf. 055790

Désignation commande IR 180 UP easy Encastré

Livrer, monter et régler pour être opérationnel