STEINEL DIY Sensore di movimento

IR 180 UP easy

Incassato

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 57 x 81 x 81 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Con telecomando: No;Variante: Incassato;VPE1, EAN: 4007841055790;Esecuzione: Rilevatori di movimento;Applicazione, luogo: Interni;Applicazione, locale: corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni;colore: bianco;Colore, RAL: 9010;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: Parete;Montaggio: Incassato, Parete;Grado di protezione: IP20;Temperatura ambiente: da 0 fino a 40 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Uscita di comando 1, ohmica: 200 W;Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 4 pz;Lampade fluorescenti ballast elettronico: 150 W;Lampade fluorescenti non compensato: 150 VA;Lampade fluorescenti collegamento in serie: 150 VA;Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 150 VA;Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 200 VA;Lampade LED < 2 W: 40 W;Lampade LED > 2 W < 8 W: 100 W;Lampade LED > 8 W: 160 W;Carico capacitivo in μF: 132 µF;Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico;Altezza di montaggio: 1,10 – 2,20 m;Altezza di montaggio max.: 2,20 m;Altezza di montaggio ottimale: 1,1 m;Angolo di rilevamento: 180 °;Angolo di apertura: 90 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: r = 2 m (6 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 8 m (101 m²);Zone d'intervento: 96 zone di commutazione;Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 30 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Regolazione per mantenere luce costante: No;Collegamento in rete: No;Categoria die prodotto: Sensore di movimento

Produttore Steinel

Art. n. 055790

Denominazione ordine IR 180 UP easy Incassato

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione