STEINEL DIY Bewegingsmelder

IR 180 UP easy

Inbouw

Afmetingen (L x B x H): 57 x 81 x 81 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;Variant: Inbouw;VPE1, EAN: 4007841055790;Uitvoering: Bewegingsmelder;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen;kleur: wit;Kleur, RAL: 9010;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand;Montage: In de muur, Wand;Bescherming: IP20;Omgevingstemperatuur: van 0 tot 40 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Schakeluitgang 1, ohms: 200 W;Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen: 4 st;TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 150 W;TL-lampen, ongecompenseerd: 150 VA;TL-lampen, seriegecompenseerd: 150 VA;TL-lampen parallel gecompenseerd: 150 VA;Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 200 VA;Led-lampen < 2 W: 40 W;Led-lampen > 2 W < 8 W: 100 W;Led-lampen > 8 W: 160 W;Capacitieve belasting in μF: 132 µF;Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor;Montagehoogte: 1,10 – 2,20 m;Montagehoogte max.: 2,20 m;Optimale montagehoogte: 1,1 m;Registratiehoek: 180 °;Openingshoek: 90 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 2 m (6 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 8 m (101 m²);schakelzones: 96 schakelzones;Schemerinstelling: 2 – 1000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 30 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Nee;Product categorie: Bewegingsmelder

Fabrikant Steinel

art.nr. 055790

Bestelaanduiding IR 180 UP easy Inbouw

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen