STEINEL Professional Accessori

LiveLink LAN DR

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 60 x 108 x 90 mm;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: App LiveLink;VPE1, EAN: 4007841055455;Esecuzione: Set sistema di comando luce;colore: grigio;Contenuto della confezione: 1;Grado di protezione: IP20;Classe di protezione: I;Temperatura ambiente: da -25 fino a 65 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Quantità di utenze Dali: 128;Steuerausgang, Dali: adressable / broadcast 64 ballast elettronici;Funzioni: Modo semiautomatico/automatico, HCL, Regolazione per mantenere luce costante, Scenario luminoso, Luce di orientamento, Funzione TouchDIM;Funzione luce di base: Sì;Luce principale regolabile: Sì;Regolazione per mantenere luce costante: Sì;Tipo Uscita DALI: Single Master;Categoria die prodotto: Accessori

Produttore Steinel

Art. n. 055455

Denominazione ordine LiveLink LAN DR

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione