STEINEL DIY Solarleuchte

XSolar SOL-O HN

anthrazit

Solarleuchte mit Dämmerungsschalter ohne Sensor als Wandleuchte aus Kunststoff strukturiert/Aluminium IP44, 3000 K, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,50 m; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, optionales Grundlicht, Schwellwert, Softlichtstart, inkl. Hausnummernbogen, Versorgungsspannung: Solar, netzunabhängig Lithium-Ferrum-Akku 2000 mAh; Abmessungen (L x B x H): 91 x 242 x 183 mm; Leistung: 0,07 W; Lichtstrom: 7 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B10; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std, Lichtmessung 2 lx; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: III; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 065935

Bestellbezeichnung XSolar SOL-O HN anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen