STEINEL Professional Détecteur de présence

HF 360-2

COM1 - en saillie blanc

• Dimensions (L x l x H): 57 x 123 x 123 mm
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Bluetooth Mesh
• Avec télécommande: Non
• Variante: COM1 - en saillie blanc
• UC1, Code EAN: 4007841086763
• Modèle: Détecteur de présence
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
• Coloris: blanc
• Couleur, RAL: 9003
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: plafond
• Montage: En saillie, Plafond
• Indice de protection: IP54
• Température ambiante: de -25 jusqu'à 50 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Sortie de commutation 1, charge ohmique: 2000 W
• Sortie de commutation 1, libre de potentiel: Non
• Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 1000 VA
• Consommation propre: 0,5 W
• Technologie, détecteurs: Hyper fréquence, Détecteur de lumière
• Hauteur de montage: 2,5 – 4 m
• Hauteur de montage max.: 4,00 m
• Hauteur de montage optimale: 2,8 m
• Technique HF: 5,8 GHz
• Portée de détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
• Angle de détection: 360 °
• Angle d'ouverture: 160 °
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: Ø 12 m (113 m²)
• Portée tangentielle: Ø 12 m (113 m²)
• Puissance d'émission: < 1 mW
• Fonctions: Semi-automatique / Automatique, Commande maître/esclave, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test, Fonction présence, Paramétrage de groupe, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 10 s – 60 min
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Réglage de l'éclairage permanent: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Catègorie de produits: Détecteur de présence

Fabricant Steinel

Réf. 086763

Désignation commande HF 360-2 COM1 - en saillie blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel