STEINEL Professional Sensore di movimento

IS 2360 ECO 7m

bianco

Dimensioni (Ø x H): 115 x 51 mm;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Con telecomando: No;Variante: bianco;VPE1, EAN: 4007841006556;Esecuzione: Rilevatori di movimento;Applicazione, luogo: Esterno, Interni;Applicazione, locale: corridoio / pianerottolo, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, Interni;colore: bianco;Colore, RAL: 9010;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: soffitto;Contenuto della confezione: 1;Montaggio: In superficie, Soffitto;Grado di protezione: IP54;Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 230 V / 50 – 60 Hz;Uscita di comando 1, ohmica: 2000 W;Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 50 pz;Lampade fluorescenti ballast elettronico: 350 W;Lampade fluorescenti non compensato: 500 VA;Lampade fluorescenti collegamento in serie: 500 VA;Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 500 VA;Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 1000 VA;Lampade LED < 2 W: 100 W;Lampade LED > 2 W < 8 W: 175 W;Lampade LED > 8 W: 350 W;Carico capacitivo in μF: 132 µF;Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Misurazione della luce mista;Altezza di montaggio: 2,00 – 4,00 m;Altezza di montaggio max.: 4,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m;Angolo di rilevamento: 360 °;Angolo di apertura: 180 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: Ø 3 m (7 m²);Raggio d'azione tangenziale: Ø 7 m (38 m²);Zone d'intervento: 664 zone di commutazione;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 8 sec – 35 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Regolazione per mantenere luce costante: No;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: master/master;Collegamento in rete via: Cavo;Collegamento in rete, quantità: max 5 sensori;Categoria die prodotto: Sensore di movimento

Produttore Steinel

Art. n. 006556

Denominazione ordine IS 2360 ECO 7m bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione